Sitzbankanlage Typ CANTO

Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die von der ausschreibenden Stelle alternativ zum schwarz gedruckten Text ausgewählt werden können. In diesem Fall ist der entsprechende schwarze Text zu löschen und die Bezeichnung „Als Alternative“ zu entfernen.

FABRIKAT:

Typ CANTO der Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 
56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de 
oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

ZERTIFIZIERUNGEN, NORMEN:

Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC (PEFC/04-31-3143) oder FSC® (FSC-C147242) zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat des Systemherstellers ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen. Es reicht nicht aus, ein allgemeines Zertifikat der verwendeten Platten vorzulegen.

Die verwendeten Materialien entsprechen im einzelnen folgenden Normen und Regularien:

- HPL-Kompaktplatten gemäß DIN EN 438-7

- Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301, bzw. ASTM A276, AISI 304

- Aluminium Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA6063. Oberflächenbehandelt (nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen) farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder Pulverbeschichtung gemäß DIN EN 12206-1

- Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden sofern sie gemäß EU-Chemikalienverordnung (CLP Verordnung) nicht klassifizierungspflichtig sind

- Das Produkt ist konform mit der Europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). Eine entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers kann vorgelegt werden.

- Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl

BAUART:

Freistehende Sitzbank mit zurückgesetztem Sockel und umlaufender Verkleidung aus 13 mm HPL-Vollkernplatten. Absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest.. Sehr pflegeleichte und hygienische Oberflächen.

ABMESSUNGEN:

Länge: Mindestens 750 mm, max. 2.000 mm 
Breite: Mindestens 400 mm (andere Größen auf Anfrage)
Höhe: 450 mm

BANKGESTELLE:

Stabile Unterkonstruktion aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1). Der Sockel ist zurückgesetzt und erzeugt eine schwebende Optik des Körpers. Füsse als höhenverstellbare Kunststoffgleitfüsse zum bodenschonenden Platzieren der Sitzbank

FLÄCHEN UND VERKLEIDUNGEN:

Verkleidung aus 13 mm HPL-Vollkernplatten. Alle sichtbaren Kanten auf Gehrung ausgeführt. Die seitlichen HPL-Verblendungen erhalten Lüftungsschlitze, damit eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist und temperaturbedingte Verformungen vermieden werden.

FARBEN:

Platten und Profile gemäß Herstellerfarbkarte. Auch mehrfarbige Kombinationen sowie individuelle Motivdrucke möglich.

03/2026