WANDVERKLEIDUNG AUS HPL TYP VK WV

Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die von der ausschreibenden Stelle alternativ zum schwarz gedruckten Text ausgewählt werden können. In diesem Fall ist der entsprechende schwarze Text zu löschen und die Bezeichnung „Als Alternative“ zu entfernen.

FABRIKAT:

TYP VK WV der Schäfer Trennwandsysteme GmbH, 
56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, www.schaefer-tws.de 
oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

ZERTIFIZIERUNGEN, NORMEN:

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC (PEFC/04-31-3143) oder FSC® (FSC-C147242) zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat des Systemherstellers ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen. Es reicht nicht aus, ein allgemeines Zertifikat der verwendeten Platten vorzulegen.

Die verwendeten Materialien entsprechen im einzelnen folgenden Normen und Regularien:

- HPL-Kompaktplatten gemäß DIN EN 438-7

- Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301, bzw. ASTM A276, AISI 304

- Aluminium Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA6063. Oberflächenbehandelt (nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen) farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder Pulverbeschichtung gemäß DIN EN 12206-1

- Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden sofern sie gemäß EU-Chemikalienverordnung (CLP Verordnung) nicht klassifizierungspflichtig sind

- Das Produkt ist konform mit der Europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). Eine entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers kann vorgelegt werden.

- Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl

BAUART:

Wandverkleidung aus 13 mm starken HPL Platten, unsichtbar befestigt. Absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest.

KONSTRUKTION:

Wandverkleidung, angepasst an bauliche Gegebenheiten, aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten.

Unterkonstruktion aus einem 13 mm starken Trägersystem, lot- und fluchtgerecht auf der Unterwand aufgebracht. In das Tragesystem werden die Verkleidungsplatten unsichtbar eingehängt. Gesamtstärke ca. 26 mm.

BODENANSCHLUSS:

Bodenanschluss stumpf zum Fertigfußboden mit einer Fuge von ca. 5 mm. Alternativ kann die Wandverkleidung über vorhandene Fliesen- oder PVC Sockel ragen. Bodenfreiheit nach Kundenvorgabe. Alternativ kann eine Sockelleiste aus 13 mm HPL angebracht werden, über die die Wandverkleidung ragt

DECKENANSCHLUSS:

Deckenanschluss mit 10 mm Schattenfuge zur Decke, um ein sauberes Einhängen zu gewährleisten.

STOSSFUGEN:

Ausführung von Stoßfugen mit einer Nut-Federverbindung und einer V-Fuge.

ECKAUSBILDUNG:

Innenecke als stumpfe Eckausbildung mit Schattenfuge so dass eine bewegliche Lagerung der Paneele sichergestellt ist. Außenecke als gefalzte Eckverbindung ausgeführt.

FARBEN:

Platten gemäß Herstellerfarbkarte.

05/2023